| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-MAN-003 | 01 | 2026-08-01 | 사내한(Internal) |

문제해결 프로세스(8D) 운영 매뉴얼

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 매뉴얼

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-01 | 최초 제정 |

1. 목적

품질 이슈 발생 시 원인을 체계적으로 규명하고 재발을 방지하는 8D 문제해결 절차를 정한다.

2. 8D 절차

| 단계 | 명칭 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 팀 구성 | 공정·품질·설비 담당자로 팀 구성 |
| D2 | 문제 기술 | 무엇이·언제·어디서·얼마나 발생했는지 데이터로 기술 |
| D3 | 임시 조치 | LOT 격리·출하 보류 등 확산 방지 즉시 시행 |
| D4 | 근본 원인 분석 | 공정 이력·데이터 분석으로 근본 원인 규명(5-Why, 특성요인도) |
| D5 | 시정조치 선정 | 근본 원인을 제거하는 영구 대책 선정 |
| D6 | 시정조치 실행 | 대책 실행 및 효과를 데이터로 검증 |
| D7 | 재발 방지 | 표준·PFMEA·관리계획서 반영 |
| D8 | 완료·공유 | 결과 보고 및 팀 기여 인정 |

3. 이슈 등급과 보고 체계

| 등급 | 보고 대상 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| C | 팀장 | 단발성 규격 이탈, 경미한 공정 이상 |
| B | 부문장/공장장 | 반복 발생 이슈, 복수 LOT 영향 |
| A | 경영진 | 고객 유출 우려, 대량 부적합 |
| S | 최고경영자 | 고객 클레임 발생, 안전·법규 관련 |

품질 경보(Quality Alert)는 등급에 따라 지정된 보고선으로 즉시 전파한다.

LOT 위험등급 시스템의 상위 등급 LOT이 반복되면 이슈 등급 상향을 검토한다.

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 문서의 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.