| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-RULE-002 | 01 | 2026-08-01 | 사내한(Internal) |

공정능력(Cpk) 평가 규정

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 규정

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-01 | 최초 제정 |

1. 목적

관리 항목별 공정능력지수(Cpk)의 산출·평가·후속조치 기준을 정한다.

2. 산출 기준

Cpk = min(USL − 평균, 평균 − LSL) ÷ 3σ. 단측 규격 항목은 존재하는 규격 쪽 식만 사용한다.

규격값은 관리규격 일람(QMS-RULE-001)을 따르며 임의 규격 사용을 금지한다.

평가는 관리도가 안정 상태임을 확인한 후 수행한다. 불안정 공정의 Cpk는 평가값으로 인정하지 않는다.

3. 판정 기준

| Cpk | 판정 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 1.33 이상 | 양호 | 현행 유지 |
| 1.00 ~ 1.33 | 보통 | 관리 강화 및 개선 계획 수립 |
| 1.00 미만 | 부족 | 공정 개선 과제 등록, 검사 강화 |

4. 해석 지침

Cp(잠재능력)와 Cpk(실제능력)를 함께 보고한다. Cp는 높고 Cpk만 낮으면 중심 조정(셋포인트), 둘 다 낮으면 산포 저감(공정 개선)이 처방이다.

Cpk가 낮은 항목의 순위는 품질 위험 요인의 우선순위로 활용한다.

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 문서의 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.