| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-RULE-004 | 01 | 2026-08-01 | 사내한(Internal) |

공정 FMEA(PFMEA) 운영 규정

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 규정

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-01 | 최초 제정 |

1. 목적

공정의 잠재 고장형태를 사전에 식별·평가하고 관리 우선순위를 정하는 PFMEA 작성 기준을 정한다.

2. 작성 항목

| 항목 | 정의 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 공정단계 | 단위 공정 | 배합, 소성, 코팅 |
| 요구사항 | 공정단계가 충족해야 할 조건 | 소성온도 770~830°C 유지 |
| 잠재 고장형태 | 요구사항을 충족하지 못하는 작업 상태 | 소성온도 규격 이탈 |
| 잠재 고장영향 | 고객(다음 공정·최종 고객)에 미치는 영향 | 잔류 리튬 초과로 슬러리 겔화 |
| 잠재 고장원인 | 고장 발생 메커니즘(조치 가능한 수준까지) | 계량 오차, 설정 오류, 필터 청소 불량 |

3. 평가 지표 (각 1~10 등급)

| 지표 | 정의 |
| --- | --- |
| 심각도(S) | 고장영향이 고객에 미치는 심각성 |
| 발생도(O) | 고장원인의 발생 빈도 |
| 검출도(D) | 현 공정관리로 고장을 출하 전에 검출할 확률(낮을수록 검출 우수) |

위험우선순위(RPN) = S × O × D 이며, RPN이 높은 항목부터 개선 과제를 수립한다.

4. 특별특성 분류 기호

★ 법규·안전  ● 고객 지정 관리항목  ▲ 내부 지정 관리항목  △ 내부 공정관리 항목

5. 예방·검출 관리

- 예방관리: 고장원인의 발생 자체를 막거나 빈도를 줄이는 관리(예: SPC 관리도 운영 — 통계적 기법 명시).

- 검출관리: 발생한 고장을 출하 전에 찾아내는 관리(예: LOT 검사, 위험 예측 시스템).

- 예측 시스템의 변수 중요도 상위 항목은 PFMEA 고장원인 후보 검토에 활용한다.

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 문서의 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.