| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-SOP-002 | 01 | 2026-08-01 | 사내한(Internal) |

소성 공정시간 관리 SOP

양극재 품질관리 시스템(QMS) · SOP

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-01 | 최초 제정 |

1. 목적

소성 공정시간의 표준과 허용 범위를 정하여 반응 완결도와 품질 편차를 관리한다.

2. 표준 조건

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 표준 공정시간 | 72분 |
| 관리규격 | 40 ~ 104분 (관리규격 일람 참조) |

3. 관리 지침

공정시간이 표준(72분)에서 크게 벗어나면 짧은 쪽·긴 쪽 모두 품질 위험이 커진다. 과소 시 반응 미완결로 잔류 리튬 상승, 과다 시 과소성으로 입자 특성 변화 우려.

공정시간 변경은 소성온도와 연동하여 검토한다(고온 단시간·저온 장시간 트레이드오프).

4. 기록

LOT별 실공정시간을 공정 실적에 기록한다.

표준 대비 ±20분 이상 이탈한 LOT은 사유를 기재한다.

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 문서의 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.