| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-ACT-002 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

배합비 재검토 절차

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 조치 절차

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·발동 조건

발동 조건

잔류 리튬 실측·예측이 상한(4,000ppm) 근접·초과

리튬 투입비가 표준 범위 이탈 LOT 발견

원료(리튬염) 로트 변경 후 첫 생산 구간

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 생산 담당 | 계량 기록 대조, 작업 재교육 |
| 설비 담당 | 저울 교정·수리 |
| 품질 담당 | 원인 판정, 표준 개정 승인 |

2. 절차

| 단계 | 작업 | 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 계량 기록 대조 | 해당 LOT 계량 실적 vs 표준 배합표 |
| 2 | 저울 교정 확인 | 교정 유효기간·일일 점검 기록 |
| 3 | Li/Me 비 재계산 | 원료 성적서의 순도·수분 반영 — 명목 투입비와 실효 투입비는 원료 순도에 따라 다르다 |
| 4 | 원인 판정 | 계량 오류/저울 이상/원료 순도 변동/표준 부적정 |
| 5 | 조치 | 재교육/교정·수리/배합 보정/표준 개정(품질 승인 필수) |

3. 완료 기준

원인 판정·조치 완료

조치 후 생산 3 LOT의 잔류 리튬 실측 정상

4. 현장 참고

배합 이상은 잔류 리튬으로 나타나기까지 소성·측정 시차가 있다 — 조사 범위는 발생 LOT보다 하루 앞까지 잡는다.

5. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.