| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-ACT-004 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

마그넷 필터 세척·교체 절차

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 조치 절차

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·발동 조건

발동 조건

금속 이물 상한(0.045) 근접·초과

정기 세척 주기 도래

설비 정비 직후(마모분 유입 가능 구간)

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 설비 담당 | 필터 인출·세척·교체 |
| 생산 담당 | 라인 정지·격리, 초물 생산 |
| 품질 담당 | 초물 판정, 주기 재평가 승인 |

2. 절차

| 단계 | 작업 | 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 라인 정지·격리 | 필터 구간 통과분 LOT 식별 |
| 2 | 필터 인출·포집량 확인 | 포집량과 성상(마모분/원료성/스패터) 기록 — 성상이 원인 추적의 핵심 단서 |
| 3 | 세척 또는 교체 | 자력 저하 확인 시 세척이 아니라 교체 |
| 4 | 재장착·초물 확인 | 재가동 첫 LOT은 세척 잔여물 가능성 — 이물 측정 별도 실시 |
| 5 | 주기 재평가 | 포집량 과다 시 세척 주기 단축 |

3. 완료 기준

재가동 초물 LOT 금속 이물 정상

포집물 성상 기록 완료

4. 현장 참고

필터는 '막힐 때까지 쓰는' 부품이 아니라 '포화되기 전에 비우는' 부품이다 — 포집량 추세를 보고 주기를 당기는 것이 이물 사고 예방의 핵심이다. 마모분 성상 확인 시 해당 설비(교반 날개·배관) 점검을 연계 발동한다.

5. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.