| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-ACT-005 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

전수검사 운영 절차

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 조치 절차

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·발동 조건

발동 조건

LOT 위험등급 A 판정(검사 수준 1)

SPC 관리한계 이탈 LOT

고객 클레임 관련 LOT 및 동일 조건 생산분

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 품질 담당 | 발동·항목 확정·판정 주관 |
| 검사 담당 | 검사 실시·기록 |
| 생산 담당 | 보류 상태 전환·물류 격리 |

2. 절차

| 단계 | 작업 | 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 출하 보류 전환 | QMS-ACT-006 절차 적용 |
| 2 | 검사 항목 확정 | 위험 사유에 맞는 항목만 — 잔류 리튬 사유면 잔류 리튬 전수, 이물 사유면 이물 전수. 사유와 무관한 전 항목 검사는 비용 낭비 |
| 3 | 검사 실시·기록 | 결과를 LOT 실측 성적(lot_results)에 기록 |
| 4 | 판정 | 합격 → 보류 해제 절차 / 불합격 → 불량 대응 절차(QMS-MAN-002) |
| 5 | 예측 대비 검증 | 예측값과 실측 결과 비교 기록 — 예측 시스템 신뢰도 평가의 근거 |

3. 운영 원칙

전수검사는 가장 비싼 검사다. A등급 기준(컷)은 일일 검사 처리 능력을 넘지 않도록 품질팀이 관리한다. A 물량이 지속적으로 처리 능력을 초과하면 검사 기준이 아니라 공정 개선(산포 저감)을 상정하는 것이 원칙이다 — 검사는 체질을 고치지 못한다.

4. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.