| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-SOP-003 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

측정·샘플링 표준 SOP

양극재 품질관리 시스템(QMS) · SOP

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·적용 범위

LOT 품질 판정에 사용되는 측정의 샘플 채취·전처리·측정 조건을 표준화한다. 측정이 흔들리면 그 위의 모든 판단(SPC·Cpk·예측 검증)이 함께 흔들린다.

2. 샘플 채취 공통 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 채취 시점 | LOT 생산 완료 직후, 지정 채취구에서 |
| 채취량 | 항목별 표준 채취량 준수, 부족분 재채취 금지(재채취는 신규 채취로) |
| 식별 | LOT id·채취 시각·채취자 즉시 기입 |
| 보관 | 채취 후 밀폐 용기, 드라이룸 내 보관 |

3. 항목별 측정 조건

| 항목 | 방법 | 핵심 조건 |
| --- | --- | --- |
| 입도(D50/D90) | 레이저 회절 | 초음파 분산 시간 준수, 굴절률 설정 고정 — 분산 불충분이 가짜 이상의 단골 원인 |
| 금속 이물 | 자성 이물 측정 | 채취·전처리 오염 주의, 이상 시 재측정 1회 후 판정 |
| 잔류 리튬 | 적정(titration) | 채취 후 신속 분석(대기 중 수분 반응 방지), 소요 수일 |
| 수분 | 칼피셔 | 채취 즉시 밀폐 |

4. 측정 이상 시 처리

측정값이 관리 이력과 크게 다르면 공정 조사 전에 재측정으로 측정 이상을 먼저 배제한다.

재측정 값도 이상이면 그때부터 공정 이상으로 전환해 조사한다 — 순서를 지킨다.

측정기 교정 주기를 초과한 상태의 측정값은 판정에 사용하지 않는다.

5. 기록

측정 원시값·측정자·측정기·측정 시각을 기록한다. 실측 결과는 LOT 실측 성적(lot_results)에 기재하며, 측정 전 상태는 공란(NULL)으로 둔다 — 측정 안 된 것을 측정된 것처럼 기재하지 않는다.

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.