| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-STD-001 | 01 | 2026-08-07 | 사내한(Internal) |

공정 흐름 및 검사 시점 기준

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 공정 표준

1. 목적

양극재 소성공정의 단계별 흐름과, 품질 예측·검사가 이루어지는 시점을 정의한다. 본 문서는 '언제 예측하고, 언제·어디서 시료를 채취하는가'의 기준으로 사용하며, 위험등급 시스템(예측)과 검사 방안(실측)이 서로 다른 시점에 동작함을 명확히 한다.

2. 공장 전체 흐름

양극재 제조는 아래 네 개 공정으로 이어진다. 본 프로젝트의 데이터는 이 중 소성(Sintering) 공정에서 발생한다.

| 순서 | 공정 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 전구체 (Precursor) | 니켈·코발트·망간 등 금속 원료를 화합물로 제조 |
| 2 | 소성 (Sintering) ★ | 전구체와 리튬을 고온 반응시켜 양극 활물질 생성 : 본 프로젝트 대상 |
| 3 | 수세 (Washing) | 표면 잔류물 세정 |
| 4 | 코팅 (Coating) | 표면 보호층 형성 |

3. 소성 라인 9단계 (본 프로젝트 상세)

소성 라인은 준비·소성·후처리의 세 묶음, 총 9단계로 구성된다. 소성(④)을 거친 직후의 산물은 입자가 뭉친 덩어리 상태이며, 후처리(⑤~⑧)를 거쳐야 검사 가능한 최종 분말이 된다.

| 묶음 | 단계 | 공정 | 이 단계에서 확보되는 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 준비 | ① 원재료 투입 | 전구체·리튬 원료 투입 | — |
| 준비 | ② 정밀 계량·혼합 | 배합비 계량·혼합 | 리튬 투입비, 첨가제비 |
| 준비 | ③ 충진 | 소성 용기(sagger) 충진 | — |
| 소성 | ④ 소성 ★ | 고온 반응 (핵심 공정) | 소성온도, 공정시간, 습도, 탱크압력 |
| 후처리 | ⑤ 체거름 | 덩어리 1차 선별 | — |
| 후처리 | ⑥ 조분쇄 | 덩어리 거칠게 분쇄 | — |
| 후처리 | ⑦ 미분쇄 | 최종 입도로 분쇄 | 입도 D50, D90 |
| 후처리 | ⑧ 전자석 탈철 | 금속 이물 제거 | 금속 이물, (최종 분말) 잔류 리튬 |
| 후처리 | ⑨ 포장 | 제품 포장·출하 준비 | — |

핵심: 소성 조건(④)은 설비 센서에서 즉시 기록되지만, 물성(입도·이물·잔류 리튬)은 후처리(⑤~⑧)를 거쳐 분말이 된 뒤에야 측정할 수 있다. 소성 직후의 덩어리 상태에서는 물성 시료를 뜰 수 없다.

4. 예측 시점과 검사 시점의 차이 (본 시스템의 핵심)

예측과 검사는 같은 LOT에 대해 서로 다른 단계에서 일어난다. 이 시차가 예측 시스템이 존재하는 이유다.

| 구분 | 발생 단계 | 사용 데이터 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 예측 | ④ 소성 완료 직후 | 소성 공정 조건 (입력) | 불량확률·잔류리튬 예측 → 위험등급 산정 |
| ② 시료 채취 | ⑦~⑨ 후처리 구간 (분말 완성 후) | 완성된 분말 | 등급에 따라 개소·수량 결정 (5항) |
| ③ 분석 결과 | 채취 +수 시간~1일 | 분석 시료 | 실측값 확정 → 예측 대비 검증 |

즉 ④ 소성이 막 끝난 LOT은 아직 분쇄(⑥⑦)도 탈철(⑧)도 되지 않았지만, 그 시점에 예측이 먼저 위험등급을 매긴다. LOT이 후처리 라인을 도는 동안(⑤~⑧, 통상 수십 분~수 시간) 검사 계획이 준비되고, 분말이 완성되어 ⑧ 이후 검사원이 시료를 뜨러 갈 때에는 이미 '이 LOT을 몇 개소·몇 배 수량으로 검사하라'는 지시가 대시보드에 표시되어 있다. 예측이 후처리 시간을 활용해 검사 계획을 선제적으로 짜주는 것이다.

5. 검사 개소 정의 (공정 위치)

검사 시료는 아래 네 개소에서 채취한다. 개소는 소성 라인 9단계 중 분말이 완성된 후처리 구간(⑦~⑨)에 위치하며, 각 개소는 서로 다른 품질 특성을 확인한다.

| 개소 | 공정 위치 | 채취 지점 | 주 확인 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | ⑦ 미분쇄 직후 | 미분쇄기 배출 슈트 | 입도 D50/D90 (분말 완성 여부) |
| P2 | ⑧ 전자석 탈철 직후 | 탈철기 후단 이송 컨베이어 | 금속 이물 (탈철 성능 확인) |
| P3 | ⑨ 포장 라인 | 포장 호퍼 (충전 시) | 잔류 리튬·수분 (최종 물성) |
| P4 | ⑨ 포장 완료 포대 | 완성 포대 상·중·하 | 출하 직전 최종 확인 |

6. 위험등급별 검사 개소·수량 기준

위험등급에 따라 위 개소 중 어디를·몇 개소·몇 배 수량으로 채취할지 차등한다. 표본이 클수록 국소·미세 불량을 놓칠 확률이 줄어든다.

| 등급 | 검사 방안 | 채취 개소 | 수량 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 표준 샘플링 | P3 + P4 상·중·하 (3점) | 표준량 | 규격 내이면 합격 |
| B | 샘플링 강화 | P1·P2·P3 + P4 상·중·하 (6점) | 표준~증량 | 여유 두고 엄격 판정 |
| A | 전수검사 | P1~P4 전 개소 + 포대 전량 | 최대량 | 출하 보류 후 전량 확인 |

개소·수량 수치는 본 프로젝트의 가정값이다. 파괴 분석 항목(잔류 리튬 등)은 전량 검사가 불가능하므로 A등급의 '전수'는 '전 개소·최대 수량의 강화 샘플링'을 의미한다. 실제 관리기준 확보 시 수치를 갱신한다.

7. 검사 방안은 위험 사유에 따라 달라진다

같은 B등급이라도 등급을 유발한 신호에 따라 어느 개소를 강화할지 달라진다. 대시보드 검사방안 문구에 사유를 명시한다.

| B등급 유발 신호 | 강화 개소·방향 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 불량확률 애매 (0.4~0.7) | P1·P2 추가 (개소↑ + 항목↑) | 어디서·무엇이 터질지 불확실 |
| 잔류리튬 여유 부족 | P3 정밀 측정 (수량↑) | 값 자체를 정확히 확정해야 함 |
| SPC 생산 중 이탈 | P3를 생산 초·중·후 분할 채취 (빈도↑) | 공정이 흔들린 시점 확인 |

8. 예측과 실측의 관계 (검사를 없애지 않는다)

- 예측은 검사를 대체하지 않는다 — 한정된 검사 자원을 어느 LOT에 집중할지 정하는 도구다.

- C등급도 표준 샘플링은 계속 수행한다. 등급은 검사 강도를 조절하는 것이지 면제하는 것이 아니다.

- 출하 보류의 해제는 반드시 실측 결과로 한다. 예측값 정상만으로는 해제할 수 없다(QMS-ACT-006).

- 실측 결과는 예측과 대조하여 모델 신뢰도 평가에 사용한다. 차이가 커지면 재학습을 검토한다.

9. 관련 문서

검사 수준 운영 규정(QMS-RULE-003), 전수검사 운영 절차(QMS-ACT-005), 출하 보류·해제 기준(QMS-ACT-006), 측정·샘플링 표준(QMS-SOP-003), 금속 이물 트러블슈팅(QMS-GUD-003)

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 검사 개소·수량 기준은 실측 관리기준 확보 시 갱신한다.