| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-ACT-001 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

소성로 점검 절차

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 조치 절차

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·발동 조건

| 발동 조건 | 비고 |
| --- | --- |
| 소성온도 규격(770~830°C) 이탈 또는 SPC 관리한계 이탈 | 즉시 |
| 위험등급 A LOT이 동일 소성로에서 반복 | 품질팀 요청 |
| 소성온도 Cpk 개선 대상(1.0 미만) 평가 | 정기 점검 |

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 설비 담당 | 점검·정비 수행 주관 |
| 생산 담당 | 시운전·시험 LOT 생산 |
| 품질 담당 | 시험 LOT 평가·정상 가동 승인 |

2. 점검 절차

| 단계 | 작업 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 존별 온도 로그 확인(최근 24h) | 존간 편차·시간대별 변동 파악 |
| 2 | 열전대 교정 | 기준 열전대 대조, 편차 ±3°C 초과 시 교체 |
| 3 | 히터 저항 측정 | 존별 저항값을 기준표와 대조, 열화 히터 식별 |
| 4 | 승온 프로파일 재확인 | 설정 대비 실적 곡선 비교, 2°C/min 이하 |
| 5 | 시운전 | 빈 로 승온 시험 1회 |
| 6 | 시험 LOT 생산·평가 | 온도 실적·잔류 리튬 실측 확인 |

3. 완료 기준

존간 온도 편차 ±5°C 이내

시험 LOT 소성온도 목표 800°C ± 10°C 이내

시험 LOT 잔류 리튬 실측 정상

4. 기록·후속

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

온도 관련 반복 이상은 PFMEA 검토자료에 위험 요인으로 반영한다(QMS-RULE-004).

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.