| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-ACT-006 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

출하 보류·해제 운영 기준

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 조치 절차

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 보류 발동 조건

| 조건 | 비고 |
| --- | --- |
| 위험등급 A 판정 LOT | 전수검사 완료 전까지 |
| 실측 규격 이탈 LOT | 잔류 리튬 상한 초과 등 |
| 불량 판정 LOT·동일 조건 생산분 | 동일 설비·동일 원료 로트 |
| 품질 이슈 조사 대상 지정 LOT | 조사 종결 전까지 |

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 생산 담당 | 보류 전환·물리적 식별(표찰) |
| 품질보증 | 해제 승인(단독 권한) — 생산 부서 단독 해제 불가 |
| 검사 담당 | 해제 근거가 되는 실측 수행 |

2. 보류 중 관리

보류 사유·발동자·일시를 시스템에 기록한다

물리적 식별(보류 표찰)과 시스템 상태를 일치시킨다

조사·검사는 지정 기한 내 완료 원칙 — 기한 초과 시 상위 보고

3. 해제 조건 (모두 충족)

| 번호 | 조건 |
| --- | --- |
| 1 | 보류 사유에 해당하는 실측 검사 결과 합격 — 예측값 정상만으로는 해제 불가. 보류의 해제는 반드시 실측으로 한다 |
| 2 | 원인 조사 종결 또는 해당 LOT과의 무관 확인 |
| 3 | 품질보증 부서의 해제 승인 |

4. 처분 (해제 불가 시)

재작업 / 수세 / 폐기 중 결정하며 불량 대응 절차(QMS-MAN-002)를 따른다.

5. 운영 원칙

보류는 벌이 아니라 안전장치다 — 애매하면 보류하고, 해제는 근거로 한다. '보류를 걸었는데 문제없었다'는 비용이지만, '보류를 안 걸었는데 문제였다'는 사고다. 보류 이력은 고객 추적 자료가 되므로 사유·근거를 생략하지 않는다.

6. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.