| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-GUD-003 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

금속 이물 이상 트러블슈팅 가이드

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 노하우 가이드

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·적용 범위

금속 이물 측정값의 상한(0.045) 근접·초과 시 진단과 조치 기준을 정한다. 금속 이물은 전지 내부 단락의 직접 원인이 될 수 있어 고객 민감도가 가장 높은 항목이다.

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 생산 담당 | 이물 측정값 감시, 1차 재측정 의뢰 |
| 설비 담당 | 마그넷 필터·마모부 점검 |
| 구매/자재 | 원료 로트 성적 확인, 원료사 대응 |
| 품질 담당 | 판정·처분, 고객 대응 창구 |

2. 철칙 — 이물 이상은 거의 항상 '며칠 전 무언가 바뀐 것'이다

날짜 세 개부터 대조한다. 이상 발생 시점과 겹치는 것이 제1 용의자다.

| 대조 날짜 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 원료 입고일 | 원료 로트 변경 직후인지, 원료 성적서 이물 항목 |
| 필터 세척일 | 마그넷 필터 세척 주기 초과 여부 |
| 설비 정비일 | 정비 후 마모분·용접 스패터 유입 가능성 |

3. 원인별 조치

| 원인 | 판단 근거 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 마그넷 필터 포화 | 세척 주기 초과, 포집량 과다 | 필터 세척·교체 절차(QMS-ACT-004) 발동 |
| 원료 로트 이상 | 입고 로트 변경 시점과 일치 | 해당 로트 사용 중지, 원료사 성적 재확인 |
| 설비 마모분 | 교반 날개·이송 배관 마모 확인 | 마모부 교체, 정비 후 초물 검사 강화 |
| 측정 오염 | 재측정 시 정상 | 채취·전처리 표준 재교육(QMS-SOP-003) |

4. 현장 노하우

이물 값이 튀면 재측정부터 한다 — 채취·전처리 오염으로 인한 가짜 이상이 적지 않다. 단, 재측정으로 낮아졌다고 조사를 접지 않는다(2회 연속 근접이면 진짜다).

필터 세척 직후 첫 LOT은 세척 잔여물로 오히려 튈 수 있다 — 세척 후 초물은 별도 확인한다.

이물은 평균이 아니라 개별 LOT 상한 관리가 생명이다. 평균이 좋아도 한 LOT의 초과가 고객 클레임이 된다.

5. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

6. 관련 문서

마그넷 필터 절차(QMS-ACT-004), 측정·샘플링 표준(QMS-SOP-003), 불량 대응 절차(QMS-MAN-002)

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.