| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-GUD-005 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

입도(D50) 이상 트러블슈팅 가이드

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 노하우 가이드

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·적용 범위

입도 D50의 고객 규격(2.0~7.0μm) 이탈·추세 이동 시 진단과 조치 기준을 정한다. 입도는 전극 코팅성·충진 밀도에 영향하는 고객 제품규격 항목이다.

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 생산 담당 | 분쇄·분급 조건 확인 |
| 분석 담당 | 재분산·재측정, 측정 표준 준수 확인 |
| 품질 담당 | 규격 이탈 판정·처분 |

2. 우선 확인 3가지

| 순서 | 확인 | 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D50·D90 동반 이동 여부 | 분포 전체의 이동인지 측정 이상인지 1차 구분 |
| 2 | 분쇄·분급 조건 | 분쇄 시간·분급기 회전수 변경 이력 |
| 3 | 원료 입도 | 원료 로트 변경 시 원료 자체 입도 성적 |

3. 원인별 조치

| 패턴 | 의심 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| D50·D90 동반 이동 | 분쇄·분급 조건 변경, 원료 변경 | 조건 원복 또는 표준 개정(승인 후) |
| D50 단독 이상 | 측정 이상(분산 불충분) | 재분산·재측정 후 판정(QMS-SOP-003) |
| 서서히 커지는 추세 | 분급기 마모 | 분급기 점검·정비 |

4. 현장 노하우

D50과 D90은 함께 움직이는 것이 정상이다(강한 상관). 하나만 움직이면 공정보다 측정을 먼저 의심한다 — 시료 분산 불충분이 단골 원인.

측정자 간 값 차이가 나면 공정 조사 전에 측정 표준(분산 시간·굴절률 설정) 준수부터 확인한다.

입도가 규격 내에서 잘 관리된다는 것과 품질 문제가 없다는 것은 같은 말이 아니다 — 관리를 늦추면 언제든 불량 원인 목록에 올라온다.

5. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

6. 관련 문서

측정·샘플링 표준(QMS-SOP-003), 관리규격 일람(QMS-RULE-001)

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.