| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-MAN-001 | 01 | 2026-08-01 | 사내한(Internal) |

SPC 관리도 운영 매뉴얼

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 매뉴얼

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-01 | 최초 제정 |

1. 목적

공정변수의 이상 변동(사건)을 조기에 탐지하기 위한 관리도 운영 규칙을 정한다.

2. 관리한계 산출 규칙

관리한계(UCL/LCL)는 기준 구간 데이터의 평균 ± 3σ로 계산한다.

기준 구간은 공정이 안정적이라고 판단되는 과거 구간에서 선정한다.

관리한계는 규격한계(USL/LSL)와 무관하게 데이터에서 계산되는 값이며, 두 한계를 혼용하지 않는다.

3. 판정 및 조치

| 상황 | 판정 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 1점이라도 관리한계 이탈 | 이상(사건) | 원인 조사 개시, 해당 설비 LOT 샘플링 강화 |
| 관리한계 이내·규격 이탈 지속 | 공정능력 문제 | 공정능력 평가 규정에 따른 개선 과제 |

4. 유의사항

공정이 관리 상태(안정)라는 것은 규격을 만족한다는 뜻이 아니다. 안정 여부(사건)는 관리도로, 규격 만족 능력(체질)은 Cpk로 각각 평가한다.

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 문서의 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.