| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-RULE-001 | 01 | 2026-08-01 | 사내한(Internal) |

소성공정 관리규격 일람

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 규정

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-01 | 최초 제정 |

1. 목적

소성공정 관리 항목별 규격 상·하한(USL/LSL)을 일람으로 제공한다. 공정능력(Cpk) 산출과 LOT 판정의 기준 문서로 사용한다.

2. 적용 범위

양극재 소성공정의 전 생산 LOT 및 관련 품질 평가 업무에 적용한다.

3. 관리규격

| 항목 | LSL | USL | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소성온도 | 770 | 830 | °C | 권장 목표 800 |
| 습도 | 30 | 70 | % | 드라이룸 관리 항목 |
| 공정시간 | 40 | 104 | min | 표준 72분 |
| 금속 이물 | - | 0.045 | ratio | 단측 상한 |
| 입도 D50 | 2.0 | 7.0 | μm | 고객 제품규격 |
| 잔류 리튬 | - | 4,000 | ppm | 단측 상한 · 고객 규격 |

4. 규격의 성격

규격은 고객 협의 및 공정 설계 시 확정되며, 데이터로부터 계산하지 않는다.

단측 규격 항목(금속 이물, 잔류 리튬)은 상한만 관리하며 하한을 임의로 설정하지 않는다.

규격 개정은 품질보증 부서 승인 후 본 문서의 개정 이력에 반영한다.

5. 관련 문서

SPC 관리도 운영 매뉴얼(QMS-MAN-001), 공정능력 평가 규정(QMS-RULE-002)

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 문서의 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.