| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-GUD-002 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

소성온도 이상 트러블슈팅 가이드

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 노하우 가이드

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·적용 범위

소성온도의 규격 이탈·산포 확대 시 진단 순서와 조치 기준을 정한다. 소성온도는 목표 800°C에서 어느 쪽으로든 벗어나면 위험하다 — 저온은 미반응(잔류 리튬 상승), 고온은 과소성(입자 특성 변화)을 유발한다.

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 생산 담당 | 온도 실적 감시, 이탈 LOT 식별 |
| 설비 담당 | 소성로 점검·히터·열전대 정비 |
| 품질 담당 | 공정능력(Cpk) 평가, 개선 과제 등록 |

2. 첫 번째 판단 — 사건인가, 체질인가

| 패턴 | 정체 | 대응 방향 |
| --- | --- | --- |
| 특정 LOT만 튐 | 사건(이상원인) | 아래 원인별 조치로 단일 원인 제거 |
| 전체 산포가 넓음 | 체질(공정능력 부족) | 단일 원인 제거로 해결 불가 — 소성로 점검(QMS-ACT-001)과 설비 보수 계획으로 산포 자체를 저감 |

관리도가 조용해도 규격 이탈이 누적되면 체질 문제다. 사건은 관리도로, 체질은 Cpk로 평가한다(QMS-RULE-002).

3. 우선 확인 4가지

| 순서 | 항목 | 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 존(zone)별 온도 로그 | 특정 존만 튀는지, 전체가 흔들리는지 |
| 2 | 열전대 교정 이력 | 지시 온도와 실제 온도의 괴리 가능성 |
| 3 | 장입량 | 과다 장입 시 열 전달 불균일 |
| 4 | 승온 프로파일 | 승온 속도 2°C/min 초과 여부 |

4. 원인별 조치

| 패턴 | 의심 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 특정 존만 이탈 | 해당 존 히터 열화 | 히터 저항 측정·교체 |
| 전체 동시 변동 | 전원·제어계 이상 | 제어 파라미터·전원 품질 점검 |
| 지시 정상·품질 이상 | 열전대 드리프트 | 열전대 교정·교체 |
| 평균의 완만한 이동 | 로 내화물 열화 | 정기 보수 일정 앞당김 |

5. 현장 노하우

소성온도 이상 LOT은 잔류 리튬을 같이 본다 — 저온 이탈 LOT의 잔류 리튬이 높으면 미반응 확정으로 원인 규명이 빨라진다.

산포가 큰 공정에서 관리도만 보고 '이상 없음'으로 보고하는 것이 가장 흔한 실수다.

온도 조치 후에는 반드시 시험 배치 1회로 효과를 확인한 뒤 정상 가동으로 전환한다.

6. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

7. 관련 문서

소성로 점검 절차(QMS-ACT-001), 공정능력 평가 규정(QMS-RULE-002), 관리규격 일람(QMS-RULE-001)

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.