| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-GUD-004 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

잔류 리튬 상승 트러블슈팅 가이드

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 노하우 가이드

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·적용 범위

잔류 리튬 실측(또는 예측)이 상한 4,000ppm에 근접·초과할 때의 진단 순서와 조치 기준을 정한다. 고객사 전극 공정의 슬러리 겔화·가스 발생으로 직결되는 고객 규격 항목이다.

| 역할 | 책임 |
| --- | --- |
| 생산 담당 | 배합·소성 이력 1차 확인 |
| 분석 담당 | 실측 우선순위 조정, 재측정 |
| 품질 담당 | 출하 보류·처분 판정, 수세 검토 상정 |

2. 진단 순서 — 원인 3대장을 차례로 소거한다

| 순서 | 확인 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 배합 기록 | 리튬 투입비(Li/Me)가 표준 대비 과잉인지, 계량·저울 교정 기록 |
| 2 | 소성 이력 | 소성온도 목표(800°C) 대비 저온 여부, 공정시간 표준(72분) 대비 부족 여부 |
| 3 | 환경 | 소성 후 보관·이송 구간 습도 상승 여부 |

3. 원인별 조치

| 원인 | 조치 |
| --- | --- |
| 배합비 과잉 | 배합비 재검토 절차(QMS-ACT-002) 발동 |
| 저온 소성·시간 부족 | 소성로 점검 절차(QMS-ACT-001), 공정시간 기록 확인 |
| 고습 노출 | 드라이룸 점검(QMS-ACT-003), 보관 구간 습도 이력 확인 |
| 복합·불명 / 반복 | 수세(washing) 공정 검토를 품질회의 상정 |

4. 예측 시스템과의 연계 운영

예측값이 상한에 근접한 LOT(여유 300ppm 미만)은 실측 결과를 기다리지 말고 분석 우선순위를 당겨 확정한다 — 예측은 빠르고 실측은 확실하다. 둘을 조합하는 것이 운영이다.

예측과 실측의 차이를 기록한다. 차이가 커지는 추세면 모델 재학습 검토를 요청한다.

5. 현장 노하우

잔류 리튬은 단일 원인보다 복합이 흔하다 — '배합도 약간 과했고 소성도 약간 낮았다'가 전형이다. 원인 하나를 찾았다고 조사를 멈추지 않는다.

배합 이상이 잔류 리튬으로 나타나기까지 소성·측정의 시차가 있다 — 조사 범위는 발생 LOT보다 하루 앞까지 잡는다.

상한 초과가 반복되면 개별 조치가 아니라 공정능력 문제로 전환해 다룬다(QMS-RULE-002).

6. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

7. 관련 문서

잔류 리튬 SOP(QMS-SOP-001), 배합비 재검토(QMS-ACT-002), 출하 보류·해제(QMS-ACT-006)

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.