| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-MAN-004 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

일상점검·교대 인수인계 지침

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 매뉴얼

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·적용 범위

교대 근무 체계에서 공정 상태의 연속적 관리를 위한 일상점검 항목과 인수인계 기준을 정한다. 소성공정 전 교대조에 적용한다.

2. 교대 시작 시 일상점검 (15분)

| 순서 | 항목 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 습도 현재값·추이 | 일평균 50% 이하, 상승 추세 여부 |
| 2 | 소성로 존별 온도 | 목표 800°C, 존간 편차 |
| 3 | 제습기·필터 상태 | 가동률, 경보 없음 |
| 4 | 마그넷 필터 | 세척 주기 잔여 확인 |
| 5 | 대시보드 위험등급 현황 | A등급 미처리 LOT 유무 |
| 6 | 미도착 실측 | 잔류 리튬 분석 지연 LOT 유무 |

3. 인수인계 필수 항목

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 진행 중 이상 | 발생 시각·현상·현재까지 조치·미완료 사항 |
| 보류 LOT | 보류 사유와 해제 대기 상태 |
| 설비 특이사항 | 정비 예정·임시 조치 중인 설비 |
| 원료 변경 | 새 원료 로트 투입 여부와 첫 LOT 결과 |
| 예측 시스템 상태 | 피더·예측 서비스 정상 동작 여부 |

4. 운영 원칙

인수인계는 구두가 아니라 기록으로 한다 — 기록에 없는 인계는 인계가 아니다.

'별일 없었음'은 금지 문구다 — 확인한 항목과 값을 적는다.

이상 진행 중 교대 시, 인계자는 인수자가 상황을 재설명할 수 있을 때까지 인계를 종료하지 않는다.

5. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.