| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-RULE-005 | 01 | 2026-08-02 | 사내한(Internal) |

4M 변경 관리 규정

양극재 품질관리 시스템(QMS) · 규정

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-02 | 최초 제정 |

1. 목적·적용 범위

공정 변경(4M: Man·Machine·Material·Method)의 신고·승인·검증 절차를 정한다. 품질 이상의 상당수는 '무언가 바뀐 직후'에 발생한다 — 변경을 기록하지 않으면 원인 추적이 불가능하다.

2. 4M 변경의 정의와 예

| 구분 | 예 | 위험 신호 |
| --- | --- | --- |
| Man(사람) | 작업자 교체, 신규 투입 | 교육 미완료 상태 투입 |
| Machine(설비) | 히터·필터 교체, 정비 | 정비 후 초물 미확인 |
| Material(원료) | 원료 로트·공급사 변경 | 성적서 미확인 투입 |
| Method(방법) | 배합비·소성 조건·측정법 변경 | 표준 미개정 상태의 임의 변경 |

3. 절차

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 신고 | 변경 전 변경 내용·사유·예상 영향을 신고 |
| 2. 승인 | 품질 영향 평가 후 승인 (Method 변경은 표준 개정 필수) |
| 3. 식별 | 변경 후 첫 생산 LOT을 '변경 초물'로 식별 |
| 4. 검증 | 초물 검사 강화 — 정상 확인까지 표준 샘플링으로 전환 금지 |
| 5. 기록 | 변경 이력을 LOT과 연결해 기록 |

4. 운영 원칙

'작은 변경'은 없다 — 신고 없는 변경이 가장 큰 변경이다.

이상 조사의 첫 질문은 언제나 '최근에 뭐가 바뀌었나'다. 4M 기록이 그 답을 준다.

변경 이력은 예측 시스템에도 알린다 — 변경 직후 구간은 모델 성능 저하(드리프트) 감시 대상이다.

5. 기록

| 기록 항목 | 기재 내용 | 보존 |
| --- | --- | --- |
| 발생 일시·LOT | 대상 LOT id, 발생·발견 시각 | 3년 |
| 원인·판단 근거 | 확인한 데이터·이력과 판정 논리 | 3년 |
| 조치·결과 | 수행 조치, 완료 확인 결과, 담당자 | 3년 |

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.