| 문서번호 | 개정번호 | 제정일 | 보안등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| QMS-SOP-001 | 01 | 2026-08-01 | 사내한(Internal) |

잔류 리튬 측정·관리 SOP

양극재 품질관리 시스템(QMS) · SOP

| 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- |

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2026-08-01 | 최초 제정 |

1. 목적

소성 후 표면 잔류 리튬(LiOH, Li₂CO₃)의 측정과 관리 기준을 정한다. 잔류 리튬 과다는 고객사 전극 공정에서 슬러리 겔화·가스 발생을 유발한다.

2. 측정

LOT별 샘플을 채취하여 적정(titration) 분석으로 측정한다. 결과 확보까지 통상 수일이 소요된다.

측정값은 ppm 단위로 LOT 실측 성적에 기록한다. 측정 전 상태는 공란(NULL)으로 둔다.

3. 관리 기준

| 구분 | 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 규격 상한 | 4,000 ppm (고객 규격·단측) | 초과 시 출하 보류 |
| 주의 구간 | 여유(margin) 300 ppm 미만 | 규격 내라도 주의 LOT 분류 |

4. 주요 상승 요인

| 요인 | 메커니즘 |
| --- | --- |
| 리튬 투입비 과잉 | 배합 단계 Li/Me 비율 과다 → 미반응 리튬 잔류 |
| 소성온도 미달 | 저온 소성 → 반응 미완결 |
| 고습 환경 | 표면 수분 반응 → LiOH/Li₂CO₃ 생성 |

5. 초과 시 조치

해당 LOT 출하 보류 및 전수검사 의뢰.

배합 기록(리튬 투입비)과 소성 온도 이력을 역추적한다.

재발 시 수세(washing) 공정 검토를 품질회의에 상정한다.

본 문서는 사내 내부용이며 외부 반출을 금지한다. 문서의 최신본 여부는 문서관리 시스템에서 확인한다.